Dead Loads

Flooring 1st fl (Concrete)-  28.75’ x 25’ = 718.75 s.f. x 5/12 x 150 pcf = 44,922#

Exterior Walls

1st fl - 28.75’  + 28.75’  + 25’ + 25’ = 107.5 lf x 10’ x 39 psf = 42,925#

Roof  -- 28.75’ x 25’ = 718.75 s.f. x (3.5 + 3.3 + 6) = 9,200#

Dead Loads = 44,922# + 42,925# + 9,200#  = 97,047 # or 48.52 tons

Live Loads

Flooring 1st fl –  28.75’  x 25’ = 718.75  s.f. x 40 psf = 28,750 #

Live Loads = 28,750 #  or 14.37 tons

Roof Live Loads = 28.75’  x 25’ = 718.75  s.f. x 20 psf = 14,375 # or 7.19 tons

Total Loads = 48.52 tons + 14.37 tons + 7.19 tons = 70.08 tons

Pile capacity of 5 tons/pile = 14 piles